支气管镜维保维保采购项目招标文件

一、项目名称：支气管镜维保

二、采购预算（最高上限价）：

| 科室 | 服务名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感染科 | 支气管镜维保 | 1 | 年 | 60000 | 60000 |

三、服务期限：1年。

四、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，凭使用科室及设备科签字确认的维保验收单每半年支付一次维保费用，服务期满半年后支付该年度维保费的50%。

五、评标办法：竞争性议价。

六、投标人的资格要求

（一）基本条件

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明（彩印）

3、法定代表人授权委托书（彩印，非法人参加投标必须提供）

4、具有独立承担民事责任的能力；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9、法律、行政法规规定的其他条件。

10、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

七、采购需求

（一）维保设备

| 序号 | 设备名称、型号 | 数量 | 服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管镜EB530H | 1台 | 全保服务 | 1年 |
| 2 | 电子支气管镜EB530T | 1台 |  | 1年 |

（二）服务要求

1、在本省/本市有固定售后服务网点（投标人须提供详细文字说明文件及相关合同复印件）。

2、有专业的团队能够及时提供维修保养服务,投标人的维修工程师必须为培训合格、取得相关服务资格的人员，提供3名及以上在职工程师名单相关资质资料证明（须提供证书复印件）。

3、保修范围：（全保）

3.1清单内产品合同期内提供维修所需的人工服务、差旅费用、所有备件、保养件及维修配件，包含自然损耗、正常清洗消毒下的故障无条件免费维修。

3.2投标人须每年提供按制造商标准的定期维护保养服务至少2次，在保修合同期内不限次数提供免费维修服务。

4、 维修标准：修复后图像、角度、送气送水、吸引、防水等性能达标。

核心性能指标（修复后）：

4.1图像：清晰无黑点、无暗角、无雪花、色彩正常。

4.2角度：上下左右≥180°/160°（符合出厂规格）。

4.3弯曲部：无渗漏、无裂纹、转动灵活。

4.4 通道：活检/水汽通道通畅、无泄漏、密封良好。

5、 报修通道：投标人具备提供7*24小时、365天客户服务专线电话，中标人须在接获报修电话后应立即响应，响应时间＜2小时，到达现场时间＜6小时。

6、保修期内年开机率≥95，如开机率达不到要求，每超过1天，质保期延长7天。

7、修复时限（零件到位后）：

7.1常规故障（喷嘴、角度调整、换橡皮/按钮）：≤48小时。

7.2复杂故障（插入部、CCD、导光束）：≤5个工作日。

7.3重大维修：≤10个工作日（书面告知）。

8、建立设备维保档案：含历次维修/保养记录、配件更换记录。维修、保养或质控完成后，中标人需提供维修单、保养报告或质控报告由使用科室和设备科工作人员进行签字确认。维护保养、质控、维修记录按每半年整理造册交采购人存档并作为结算依据之一。

9、合同期内，医院将对中标人的服务质量进行考核（包括：开机率、故障响应时间、故障排除时间、定期维护保养及维保服务条款履行情况等），若考核不合格，医院可解除合同并有权要求中标人赔偿由于设备停机造成的直接和间接损失。每半年为一个考核周期。

10、本项目采用费用包干方式，包括本项目所需的维护保养、维修配件、材料费、人工费、交通费、住宿费、生活费、升级费、税费、保险费、节假日加班费等所有费用，投标人应根据项目要求和设备情况自行评估费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止及开标时间：2026年6月4日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系

联系电话：张女士17708431023。

浏阳市人民医院

2026-5-28

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

- 供应商认为需要提供的其它资料

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 三 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

五、供货商认为的其它资料