2026年数据中心核心数据库服务器内存及存储扩容项目采招标文件

一、项目名称：2026年数据中心核心数据库服务器内存及存储扩容项目

二、采购预算（最高上限价）：312000元

| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 病案信息部（信息科） | 现有2台HIS核心存储扩容，1.92TB SSD硬盘以及相关许可，3年质保服务。 | 16 | 块 | 15000 | 240000 |
|  | 现有2台HIS核心数据库服务器内存从原有256G扩容到1024G，每台扩容24根32G DDR4 2666MT/s内存，3年质保服务。 | 48 | 根 | 1500 | 72000 |

三、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，甲方凭发票分三次付款。经甲方确认乙方工作人员进场及系统安装部署后，甲方按发票支付货款总金额的30%，验收合格系统正常运行后次月，再支付总金额的60%，余款10%在三年质保期届满后一个月内由病案信息部（信息科）和使用科室进行运行评价合格后，按财务科流程付清。

四、评标办法：综合评分法（评分细则见附件2），现场需二次议价。

五、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明（彩印）

3、法定代表人授权委托书（彩印，非法人参与投标的单位必须提供）

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

六、采购数量需求及参数

(一)技术需求：

按照目前统计，医院核心业务数据量呈1年1TB的数据增长趋势，HIS/电子病历等核心系统数据库存储当前剩余容量不足500GB可用空间，只能维持后续不到1年的数据增长，本次扩容核心存储SSD全闪硬盘，旨在解决核心业务存储空间不足导致的业务连续性问题，或因存储空间不足带来的性能降低、数据丢失等风险，确保医院业务的连续性、安全性。

同时随着医院的发展，核心业务的增长量越来越大，从而需要提升核心数据库的硬件性能，现计划对HIS/电子病历等核心系统数据库服务器的内存进行扩容，解决服务器计算资源不足导致临床业务处理卡顿。内存扩容可避免在高峰期因内存争用导致系统排队、假死甚至崩溃，保障核心业务流畅稳定。

货物参数：

1、16块1.92TB SSD硬盘以及相关许可，3年质保服务。

2、48根32G DDR4 2666MT/s内存，3年质保服务。

（二）总体技术服务要求：

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 本项目所有设备的安装、调试、设备规则设置、设备的集成、对接与测试，数据备份，数据迁移，业务连续性等方面必须符合国家相关安全规定。 |
| 2 | 技术需求 | 1、中标人负责对本期扩容设备进行集成与安装服务，直至系统顺利运行。如果由于中标人的误操作或者技术疏漏，造成了现有相关关键IT系统意外停机或者信息系统安全事件并且形成了损失，招标人保留追究投标人责任的权利。 2、中标人提供完整的项目实施方案，包括技术方案、存储扩容及数据迁移方案、数据库切换方案、项目管理、文档交付、技术培训、售后服务等。 |
| 3 | 系统需求 | 为确保项目的建设成功与可持续发展，实施过程中需保证原有业务系统不停机，不中断业务，业务无需改造。 |

（三）★中标人提供如下专业技术服务

- 硬件扩容服务，现有HIS核心存储扩容，扩容16块1.92TB SSD硬盘以及相关许可，现有2台HIS核心数据库服务器内存从原有256G扩容到1024G，每台扩容24根32G DDR4 2666MT/s内存。

- 内存扩容技术服务，提供具备认证证书的工程师团队，在内存扩容过程中对核心数据库进行必要的：数据备份、数据库主备切换测试、数据库容灾接管配置服务，内存扩容后的数据库SGA_TARGET、SGA_MAX_SIZE、PGA_AGGREGATE_TARGET、PGA_AGGREGATE_LIMIT、HugePages等参数的配置、调整与优化服务，在，在内存扩容过程中，确保核心数据库业务不停机，内存扩容前提供内存扩容实施方案。

3、虚拟化平台调整技术服务，提供具备认证证书的工程师团队，对现有虚拟化平台进行调试及优化，对运行在HDD存储空间上的虚拟机进行数据备份，数据迁移和数据腾挪，确保在核心存储上预留足够的剩余空间，虚拟化平台调整技术服务过程中，确保业务不停机。

4、核心存储扩容调整技术服务，提供具备现有核心存储认证证书的工程师团队，对现有核心存储进行扩容服务，包括：1）检查HIS核心存储的运行和磁盘状态，确保showpdata显示无preserv卷，checkhealth -svc -detail 无报错，确保操作系统层面多路径冗余。提供《多路径负载均衡策略配置文档》；2）对现有HDD磁盘进行剩余空间评估，确保预留足够的磁盘调整空间；3）对核心存储磁盘组里的HDD磁盘，在不影响数据的情况下进行剔除，包括主机磁盘组、存储磁盘组、存储HDD硬盘的磁盘剔除；4）在核心存储上扩容本次新增16块SSD磁盘，确认新扩容磁盘是否能识别，扩容的SSD需平均分配至两台双活存储中，投标方具备深层配置经验，确保新增LUN在双活站点间保持强一致性同步，并同步firmware；5）新加入的SSD空间映射至主机，检查系统扩容后的状态。

5、核心数据库服务器存储调整技术服务：1）核心数据库ASM磁盘组调整，数据文件读写路径的调整、数据库磁盘参数优化等，数据库需提供《内存大页配置脚本》及《Kernel参数优化清单》；2）对RAC的Cache Fusion（缓存融合）机制进行调优，调整parallel_execution_message_size等隐藏参数，适配大内存下的跨节点数据交换；3）提供《Oracle 11g RAC 内核参数深度调优报告》、《ASM磁盘组Rebalance前后性能对比分析报告》、《24小时高并发压力测试报告及AWR性能快照分析》。

6、扩容完成后，数据库工程师及磁盘工程师提供现场值守服务，监测核心服务器、数据库、存储的运行状态，确保扩容完成后系统的稳定运行。

7、本次涉及扩容的核心服务器、存储、数据库，在三年质量保证期内，如出现任何软、硬件故障（含所有硬件及核心数据库），由供应商提供免费维修、维保、现场技术支持服务。

8、以上技术服务供应商在投标时提供服务承诺函。

七、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

八、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止及开标时间：2026年6月11日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

九、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：张女士17708431023

地址：浏阳市道吾西路452号

浏阳市人民医院

2026-6-3

附件2：评分细则

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价（权值为50%） |  |  |
| 报价得分 | 50 | 1.1 满足文件要求经调整后的最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格得分计满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×50%×100 1.2 价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| 技术（权值为35%） |  |  |
| 技术参数响应 | 10 | 根据供应商所提供的产品彩页或产品说明书及技术规格、参数响应/偏离表：1、全部满足询价文件要求得满分10分；2、一般条款非“★”条款的每一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 技术方案 | 15 | 投标供应商针对本项目的服务器存储、核心存储SSD扩容方案，内容包括但不限于：硬件扩容方案、内存扩容技术服务、虚拟化平台调整技术服务、核心存储扩容调整技术服务、核心数据库服务器存储调整技术服务等，总计15分，每项内容详细完整、合理可行的计3分，方案内容不详细或不符合要求或欠合理的按照实际情况扣分，扣完为止。 |
| 项目管理及项目实施 | 5 | 投标供应商针对本项目制定详细的组织保障实施方案，内容包括但不限于：项目管理、质量管理、风险管理、售后服务保障、项目实施方案等，保障采购人技术对接的及时性。合计5分，每项内容详细完整、合理可行的计1分，方案内容欠合理或不详细或不完整的按照实际情况分，扣完为止。 |
| 应急预案 | 4 | 投标供应商针对本项目制定应急预案，满足本项目服务内容及要求，确保扩容不成功或设备发生故障时，可以及时对设备进行相关应对的方案。方案完整内容详细、可实施性强的计4分，方案内容不完整或不详细或不具有实施性的按照实际情况扣分，扣完为止。 |
| 服务承诺 | 1 | 投标供应商有完善的服务承诺，内容包括但不限于：接到故障通知后的响应时间、到达现场时间、解决问题的时间，有对于信息对接不到位、人员服务不满意等情况的售后处理措施，具有完善的且经过认证的售后服务体系等，服务承诺科学可行、完整详细，完全满足或优于本项目招标要求的计1分。未提供服务承诺的不计分。 |
| 商务（权值为15%） |  |  |
| 同类型业绩 | 3 | 2023年6月1日至响应截止时间前，投标供应商具有类似项目业绩的每个计1分，计满3分。 注：时间以合同签订时间为准；提供符合要求的类似业绩合同扫描件并加盖投标供应商公章，否则不计分。 |
| 技术团队 | 8 | （1）项目经理1人，提供中华人民共和国人力资源和社会保障部信息系统项目管理师认证的计1分，提供认证证书，不满足的不计分； （2）存储工程师1人，具备核心存储厂商认证工程师的计1分，提供认证证书，不满足的不计分； （3）虚拟化工程师2人，2人同时具备虚拟化认证工程师的计1分，提供认证证书，不满足的不计分； （4）数据库工程师4人，4人同时具备数据库认证工程师的计2分，提供认证证书，不满足的不计分； （5）网络工程师1人，同时具备中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的网络规划设计师证书和中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息安全保障人员认证证书的计2分，提供认证证书，不满足的不计分； （6）容灾备份工程师1人，具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的灾难备份与恢复（CISAW）证书的计1分，提供认证证书，不满足的不计分； 注：①要求提供有效的证书扫描件和证书对应的人员在投标单位（或其分支机构）近三个月社保缴费证明材料，以上扫描件均需加盖投标供应商公章，否则对应评审项不计分。②同一人员不重复计分。 |
| 企业实力 | 4 | （1）具有业务连续性管理体系认证证书的计1分； （2）具有信息系统灾难备份与恢复服务资质认证证书的计2分； （3）具有ITSS信息技术服务运行维护标准三级符合性证书的计1分； 提供有效期内的证书扫描件和对应证书在全国认证查询截图并加盖投标供应商公章，否则对应评审项不计分。 |
| 合计 | 100 |  |
| 说明： 1、投标供应商的响应文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经磋商小组一致认定响应文件提供的资料不完整、不清晰的，则该项资料所对应的评分分值计0分。 2、评审因素和标准中要求提供的扫描件须加盖供应商公章，否则计0分。 3、评分按百分制计分，并遵循以下计分规则： 4、评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入； |  |  |

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：___（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

五、  供应商认为需要提供的其它资料（含：技术参数相应表、技术服务方案、项目管理及项目实施方案、应急预案、服务承诺、同类业绩、团队及企业实力证明）

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 三 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

五、供应商认为需要提供的其它资料（含：技术参数相应表、技术服务方案、项目管理及项目实施方案、应急预案、服务承诺、同类业绩、团队及企业实力证明）