肿瘤血液内科层流床

- *采用进口滤纸生产的大规格、高性能的无隔板铝框高效空气过滤器。高效过滤器为产品核心部件，由产品生产企业自行制造 ，保证产品的高可靠性和安全性

- 采用液晶屏显示，轻触健控制

△温度、时钟、高效过滤器使用寿命显示

△风机故障报警

△具有开机设备自检功能

△紫外灯具有预约开启和关闭功能

△风速多档控制，可一键进入ECO节能模式，夜间运行，降低设备待机状态的能耗。

△风机具有预约开启和关闭

- *采用风机过滤装置（FFU）的送风系统(顶部进风，垂直层流送风)

- 空气洁净度：ISO5(100级)，对于≥0.3微米的尘埃和细菌过滤效率≥99.99%

- 风速：0.15m/s-0.25m/s

- 噪音： 常规运行46分贝，超低静音

- *配置四片高透明的医用软围帘，方便使用和更换（每边可单独更换）

- *配置3块匀流膜，垂直匀流送风使得患者更舒适

- *配置4个输液挂钩，使患者输液更加方便和安全。

- *配置可快捷更换的抛弃式纸框初效过滤器（4个）设置在设备顶部

- *配置4个可调节高度的支撑脚

- 菌落数：小于1个/(Φ90mm.0.5h)

- 外形尺寸：2250L*1100W*2300H(mm)

- 内部尺寸：2150L*1000W*1800H(mm)，充裕的净高 ，无压抑感。

- *具有二类医疗器械注册证

16、预算：2张 总预算6.96万元