YAG激光治疗仪参数

1、激光器要求：采用掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)作为工作物质，具备无尘除湿全密封光路系统

2、运转方式与激光波长：光电Q开关激光倍频转换，1064nm /532nm双波长

3、输出激光能量：1064nm≥800mj；532nm ≥400mj

4、传输方式：7关节导光臂

5、手具与光斑：平帽式光斑，最小直径1.5≤mm，1.5-7mm智能光斑调节手具，可调整光斑大小，能自动识别能量密度。

6、具有智能脉冲计数功能：具备光斑计数功能，能够显示单次治疗激光脉冲数和设备总输出激光脉冲数。

7、脉宽≤6ns；

8、最大频率：≥10Hz

9、循环冷却系统：具有水冷、风冷、高效换热器三重水循环冷却功能，并配有温度监控功能。

10、有配套瞄准光：亮度强弱可调。

11、保护系统：具备断水、过载等多重安全保护。